## Schuljahrgänge 7/8

Eine Anlage zum Fische scheuchen, untersuchen
und bewerten	7/8 – A 1

Beim Spazierengehen an Flussläufen wird der eine oder andere schon ein Mal ein merkwürdiges Schild bemerkt haben.

Diese Elektrofischscheuchanlagen werden eingesetzt, um

- Fische zu fangen,

- Fische vor Wasserkraftwerken in Richtung von Fischtreppen zu leiten,

- die Anzahl und Art der Fische in einem Gewässer zu erfassen.

Der Text des Materials beschreibt die dritte Einsatzmöglichkeit genauer.

Lies den Text.

Bearbeite mit seiner Hilfe die folgenden Aufträge.

a)	Bei dieser Untersuchungsmethode wird ein elektrisches Feld benutzt, welches zwischen den beiden Elektroden entsteht.

_

+

A

B

- Ergänze im Bild die Feldlinien.

- Entscheide, ob das elektrische Feld im Punkt A oder im Punkt B stärker ist. Begrüne deine Entscheidung.

- Erläutere, wie das elektrische Feld auf Fische im Punkt A und wie es auf Fische im Punkt B wirkt. Der Abstand zwischen den Elektroden beträgt etwa 20 Meter.

b)	Stelle in einer Tabelle jeweils zwei Vor- und Nachteile dieser Methode zur Fischzählung zusammen.

c)	Auch für Wasser und andere leitende Flüssigkeiten gilt das Widerstandsgesetz:

R = ρ⋅ℓA.

A

+

_

Dabei ist  der spezifische Widerstand, der zum Beispiel vom Salzgehalt anhängig ist, A die Fläche der eingetauchten Elektroden und ℓ der Abstand der Elektroden.

- Kreuze die zutreffenden Aussagen an:

Bei konstanter Spannung wird der Stromfluss im Wasser größer, wenn ...

| A |  | ... der Abstand der Elektroden vergrößert wird. |
| --- | --- | --- |
| B |  | ... die Größe der Elektrodenfläche vergrößert wird. |
| C |  | ... der Salzgehalt im Wasser vergrößert wird. |

- Bei einer Modellanlage wurden folgende Werte ermittelt:

A = 10 cm2, ℓ = 2,0 m, ρ = 8 000 Ω⋅mm2m, U = 4 V

Berechne den Widerstand R und die Stromstärke I für diesen Fall.

d)	In einem Modellexperiment soll untersucht werden, für welche Konzentration c gelöster Salze der spezifische Widerstand  so groß ist, dass die Methode gut anwendbar ist.

- Gib an, ob bei einem solchen Experiment die angegebenen Größen jeweils verändert oder konstant gehalten werden müssen:

| Spannung | Plattengröße | Plattenabstand | Salzgehalt |
| --- | --- | --- | --- |

- Bei einem solchen Experiment werden folgende Werte gemessen:

| c in g/ℓ | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  in Ω⋅mm2m | 14 300 | 7 100 | 2 900 | 1 900 | 1 400 | 1 100 | 9 50 | 800 | 700 |

Stelle die Messwerte in einem (c) - Diagramm dar. Beschreibe den Kurvenverlauf.

Ermittle mithilfe des Diagramms und des Textes den günstigen Bereich der Salzkonzentration zum Anwenden dieser Methode.

Material

Biologische Untersuchungen in Fließgewässern mithilfe einer elektrischen Fischscheuchanlage

Um die biologische Vielfalt in unseren heimischen Gewässern zu sichern, ist es notwendig, zuerst die Anzahl der Fische pro Fischart genau zu erfassen. Nicht zu tiefe und langsam fließende Gewässer eignen sich besonders gut, eine elektrische Fischscheuchanlage einzusetzen.

Bei dieser Methode werden zwei metallische Elektroden in einem Abstand von ca. 20 Metern in das Wasser getaucht und an eine Gleichspannungsquelle mit einer Spannung von 400 V angeschlossen. Geraten Fische in das Feld der Elektroden, so wenden sie ihren Kopf in Richtung Anode. Dadurch liegt an dem Fischkörper eine Spannung an, die ab einer bestimmten Größe aktive Schwimmbewegungen hervorruft. Bei der Bachforelle beträgt diese Spannung z. B. 12 V. Diese Spannung wird in einer Entfernung von circa zwei Metern erreicht. Nähern sich die Fische der Annode auf weniger als 0,5 Meter, dann werden sie betäubt. Jetzt können sie leicht mit einem Kescher gefangen, gezählt, umgesetzt oder wieder frei gelassen werden.

Die Methode muss sehr sorgfältig durchgeführt werden, damit Mensch und Fisch nicht gefährdet werden. Ist die Spannung am Fischkörper zu hoch, können Muskelkontraktionen hervorgerufen werden. Dadurch können sich die Fische am Rückrat oder an den Gräten verletzen. Kommt ein Fisch aus Versehen an die Anode, führt das zu Verbrennungen an der Fischoberfläche.

Besonders gut lässt sich die Methode unter folgenden Bedingungen durchführen:

- Wassertemperatur zwischen 5 °C und 10 °C,

- spezifischer elektrischer Widerstand des Wassers zwischen 1000 Ω⋅mm2m und 10 000 Ω⋅mm2m,

- klares Wasser und steiniger Untergrund.

Eine Anlage zum Fische scheuchen, untersuchen

und bewerten	7/8 – H 1

Hinweise zur Einordnung in den Lehrplan und zum Erwartungshorizont

| Nr. | Lehrplanbezug |  | Beschreibung einer sehr guten Schülerleistung |  | AFB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | - elektrische Felder skizzieren |  | _ + A B |  | I |
|  | - aus Feldlinienbildern Informationen entnehmen |  | Entscheidung aufgrund des Abstandes der Feldlinien (Feld in A ist stärker) |  | I |
|  | - Texte aus unterschiedlichen Quellen erschließen - Wirkungen des Stromes beschreiben |  | Abstand A-Anode ca. 2 m, deshalb Drehung des Kopfes und aktive Schwimmbewegungen zur Anode Abstand B-Anode ca. 10 m, deshalb keine Beeinflussung des Fisches |  | II |
| b | - Texte aus unterschiedlichen Quellen erschließen - den Einsatz elektrischer Geräte unter ökologischen Aspekten kritisch werten - Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elektrischen Strom erläutern und begründen |  | Vorteile | Nachteile | II |
|  |  |  | Fische können leicht gefangen werden. Fische werden bei sachgerechter Benutzung nicht verletzt. | Nur unter bestimmten Bedingungen einsetzbar. Bei nicht sachgerechter Handhabung können Fische und Menschen gefährdet werden. |  |
| c | - den Einfluss des elektrischen Widerstandes auf den Stromfluss erkennen und berechnen |  | richtige Antwort B und C |  | III |
|  | - Widerstände und Stromstärken berechnen |  | R = 16 Ω; I = 0,25 A |  | I |
| Nr. | getestete Kompetenzen (Lehrplanbezug) | Beschreibung einer sehr guten Schülerleistung |  |  | AFB |
| d | - selbstständig Experimente planen | Der Salzgehalt wird verändert, alle anderen Größen werden konstant gehalten. |  |  | II |
|  | - Ergebnisse von Beobachtungen in Zeichnungen darstellen | c in g / |  |  |  |
|  | - Zusammenhänge aus Messwerten beschreiben | Beschreibung, z. B.: Der spezifische Widerstand wird bei größerer Salzkonzentration erst schnell und dann immer langsamer kleiner. |  |  | II |
|  | - Texte und Diagramme erschließen | günstigste Salzkonzentration zwischen 0,2 g / ℓ und 1,5 g / ℓ |  |  | III |

Hinweise zur Variation dieser Aufgabe

Beim Einsatz dieser Aufgabe in Lernsituationen können folgende Veränderungen Schüleraktivitäten unterstützen:

- Statt die Informationen aus dem Text zu entnehmen, können die Schülerinnen und Schüler auch im Internet recherchieren. Der Anspruch ist damit aber wesentlich größer, da die Veröffentlichungen erst auf Relevanz geprüft werden müssen.

- Das beschriebene Experiment kann auch als Schülerexperiment durchgeführt werden. Dabei können die Einflüsse von Plattengröße (Eintauchtiefe), Plattenabstand und Salzkonzentration einzeln in Gruppen untersucht und dann die Einzelerkenntnisse zusammengeführt werden.

### Bildquellennachweis

| Seite | Bild | Quelle |
| --- | --- | --- |
| 13 | Foto (Elektrofischscheuchanlage) | Hans-Peter Pommeranz, Halle |

Die Urheberrechte von verwendeten Materialien aus anderen Quellen wurden gewissenhaft beachtet. Sollte trotz aller Sorgfalt dennoch ein Urheberrecht nicht berücksichtigt worden sein, so wird darum gebeten, mit dem LISA in Halle (Saale) Kontakt aufzunehmen.