Die Fertigung eines Terrariums planen	5/6 – A 2

Skizze (nicht maßstabsgerecht)

Zur Beobachtung des Wachstums und des Verhaltens von Lebewesen im Biologieunterricht sollen Terrarien aus Plexiglas gefertigt werden (vgl. Skizze).

Diese sollen jeweils aus folgenden drei Stücken bestehen:

- einem zweimal gebogenen Grund- und Seitenteil,

- zwei Teile als Vorder- und Rückfront.

Zur Verfügung steht für jedes Terrarium ein Plexiglasstreifen mit den Maßen:

Länge: 	ℓ = 1000 mm

Breite: 	b = 200 mm

Dicke:	d = 3 mm

Aufträge

a)	Skizziere den Acrylglasstreifen im Maßstab 1:10.

Skizziere die drei Teile in diesen Streifen mit Bemaßung so ein, dass zu ihrer Fertigung ein geringer Arbeitsaufwand notwendig ist und möglichst wenig Material als Rest verbleibt.

b)	Erstelle den Arbeitsablaufplan. Ergänze dazu folgende Tabelle:

| Nr. | Arbeitsschritt | Arbeitsmittel |
| --- | --- | --- |

c)	Begründe, warum bei der Fertigung dieses Terrariums der Einsatz von Schablonen und Vorrichtungen sinnvoll ist.

d)	Die drei Einzelteile müssen durch Kleben miteinander verbunden werden. Im Material werden zwei Kleber für Plastwerkstoffe beschrieben.

Wähle einen geeigneten Kleber aus und begründe deine Entscheidung.

Notiere, was du bei der Benutzung dieses Klebstoffs beachten musst.

e)	Nenne zwei Vor- und zwei Nachteile von Kunststoffen im Vergleich zu anderen Werkstoffen (z. B. Holz, Metall, Glas).

Material 1

EULE por

EULE por ist ein schnell anziehender Spezialklebstoff zum Kleben von Styropor. Der elastische Klebefilm ist nahezu farblos und wasserbeständig.

Verpackungseinheit: TubeInhalt: 40gPreis: 3,50 €

Materialien

Klebt Hartschäume wie Styropor, auch in Verbindung mit anderen Materialien wie Holz, Papier, Metall, Keramik, Putz, Textilien und verschiedenen Kunststoffen.

Verarbeitung/Gebrauchsanleitung

Klebeflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Klebstoff auf beide Fügeteile auftragen. Ablüften lassen. Wenn berührtrocken (nach ca. 10 Minuten), kurz und kräftig zusammenpressen. Vorsicht: Hartschaumstoff nicht beschädigen

.

EULE plast spezial

EULE plast spezial ist ein Spezialklebstoff zum Kleben von Polystyrol-Teilen und einer Vielzahl von anderen Kunststoffen im Modellbau. Die sehr feine Metallkanüle erlaubt einen sparsamen und punktgenauen Klebstoffauftrag, auch an schwer zugänglichen Stellen. EULE plast spezial ist sehr dünnflüssig und bildet einen glasklaren Klebefilm.

Verpackungseinheit: Flasche mit FeindosierspitzeInhalt: 30g

Preis: 10,89 €

Materialien

Für Modelle aus Kunststoff (Polystyrol) auch in Verbindung mit anderen Materialien wie Holz.

Verarbeitung/Gebrauchsanleitung

Klebeflächen gut reinigen (trocken, staub- und fettfrei). Klebstoff einseitig dünn auftragen, zusammenfügen - kurz fixieren. Feuchte Klebstoffreste nicht abwischen, sondern nach der Aushärtung abschneiden. Handfestigkeit wird nach ca. 10 Minuten erreicht.

Endfestigkeit

Maximale Festigkeit nach dem Aushärten des Klebstoffes wird nach 24 Stunden erreicht. Bei dünnwandigen Kunststoffflächen nur sehr dünn auftragen!

Die Fertigung eines Terrariums planen	5/6 – H 2

Hinweise zur Einordnung in den Lehrplan und zum Erwartungshorizont

| Nr. | Lehrplanbezug | Beschreibung einer sehr guten Schülerleistung |  |  | AFB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | - Handskizzen anfertigen | Skizze des Plexiglasstreifens Idee für Aufteilung auf die drei Teile R = 50 200 800 200 1000 Skizze der Einzelteile z. B.: |  |  | I III I |
| b | - unter Anleitung planen | Arbeitsablaufplanung, z. B.: |  |  | II |
|  |  | Nr. | Arbeitsschritt | Arbeitsmittel |  |
|  |  | 1 | Anzeichnen der Einzelteile | Bleistift, Lineal, Zirkel |  |
|  |  | 2 | Zuschneiden | Feinsäge |  |
|  |  | 3 | Entgraten der Kanten | Sandpapier, Schleifklotz, Schablone |  |
|  |  | 4 | Biegen des Mittelteils | Wärmeprisma, Biegevorrichtung, |  |
|  |  | 5 | Kleben | Kleber, Klemmen |  |
| c | - Endprodukt prüfen und Testen - Grenzen der Realisierbarkeit erkennen | Begründung, z. B.: Gute Passung der drei Teile verlangt sehr genaue Fertigung, die ohne Schablonen und Vorrichtungen nicht erreicht werden kann. |  |  | II |
| d | - Werkzeuge und Hilfsmittel sachgerecht auswählen | Auswahl von Klebstoff B Begründung unter Nutzung der Beschreibung |  |  | III |
|  | - Werkzeuge, Hilfsmittel sicherheitsgerecht benutzen | Hinweise zu Anwendung |  |  | I |
| e | - Eigenschaften verschiedener Werkstoffe und ihr Bearbeitungsverfahren erkennen und beschreiben | Vorteile, z. B.: haltbar, durchsichtig, verformbar, preiswert Nachteile, z. B.: nicht lichtbeständig, Oberfläche kann leicht beschädigt werden, |  |  | I |

Hinweise zur Variation dieser Aufgabe

Beim Einsatz dieser Aufgabe in einer Lernsituation können folgende Veränderungen Schüleraktivitäten unterstützen:

- Fertigung des Terrariums (allerdings wesentlich kleiner)

- Klebstoffe zur Auswahl vorlegen oder im Internet recherchieren

- mögliche Schablonen diskutieren und entwerfen

Die Urheberrechte von verwendeten Materialien aus anderen Quellen wurden gewissenhaft beachtet. Sollte trotz aller Sorgfalt dennoch ein Urheberrecht nicht berücksichtigt worden sein, so wird darum gebeten, mit dem LISA in Halle (Saale) Kontakt aufzunehmen.