2.3	Schuljahrgänge 9/10

Eine Solar-Warmwasseranlage beschreiben
und analysieren	9/10 – A 1

- Problem:

Pumpe

Sonnenkollektor

Wasserspeicher

Heizung

Kaltwasser

Steuerung

Wärmetauscher

Elektroanschluss

Elektroanschluss

Elektroanschluss

Warmwasser

Für die Versorgung seines Wohnhauses mit Warmwasser will der Eigentümer eine Sonnenkollektoranlage einbauen lassen. In der Angebotsbeschreibung des Handwerkers verwirrt ihn die Vielzahl an technischen Komponenten in dieser Anlage.

- Aufträge

- Beschreibe die jeweilige Funktion der dargestellten technischen Komponenten beim Aufbau einer sonnenbetriebenen Warmwasseranlage.

- Zeichne die Stoff-, Daten- und Energieflüsse mit Pfeilen in verschiedenen Farben in die Darstellung ein.

- Ergänze die folgenden Aussagen mit den Begriffen „EIN“ und „AUS“ und begründe deine Entscheidung.

- Wenn die Temperatur im Kollektor und die Temperatur im Speicher kleiner sind als die gewünschte Temperatur, dann soll die Heizung im Zustand ... sein.

- Wenn die Heizung eingeschaltet ist, dann soll die Pumpe im Zustand … sein.

- Wenn die Temperatur im Kollektor größer als die Temperatur im Speicher ist, dann soll die Pumpe im Zustand … sein.

- Erläutere ausgehend von diesem Beispiel, wie sich die Anforderungen an einen Heizungsinstallateur in den letzten Jahrzehnten verändert haben.

Eine Solar-Warmwasseranlage beschreiben

und analysieren	9/19 – H 1

Hinweise zur Einordnung in den Lehrplan und zum Erwartungshorizont

| Nr. | Lehrplanbezug | Beschreibung einer sehr guten Schülerleistung |  | AFB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | - Strukturen von einfachen technischen Systemen sowie deren Funktion erkennen und beschreiben | Erläuterungen, z. B.: |  | I |
|  |  | Bauteil | Funktion |  |
|  |  | Sonnenkollektor | wandelt die Sonnenstrahlung in Wärme um und gibt diese an den Wärmeträger ab |  |
|  |  | Pumpe | sorgt für den Kreislauf des Wärmeträgers, da die Eigenbewegung zu gering ist |  |
|  |  | Wärmetauscher | überträgt die Wärmeenergie vom Wärmeträger auf das Brauchwasser; eine direkte Nutzung des Wärmeträgers als Brauchwasser verbietet sich, da die Menge im Kollektor zu gering ist und die Temperaturschwankungen zu groß wären |  |
|  |  | Wasserspeicher | speichert die Wärme auf Vorrat, um genügend Warmwasser zur Verfügung zu haben, nutzt so die Sonnenenergie des ganzen Tages aus |  |
|  |  | Heizung | dient zur Überbrückung von Schlechtwettertagen |  |
|  |  | Steuerung | koordiniert Pumpe und Heizung, um optimale Wärmeausnutzung zu gewährleisten |  |
| b | - das Zusammenwirken von Stoff-, Energie- und Datenflüssen erkennen | Erläutung: blau – Stofffluss, gelb – Energiefluss, grün – Datenfluss |  | II |

| Nr. | Lehrplanbezug |  | Beschreibung einer sehr guten Schülerleistung |  | AFB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pumpe Sonnenkollektor Wasserspeicher Heizung Kaltwasser Warmwasser Steuerung Wärmetauscher Elektroanschluss Elektroanschluss Elektroanschluss |  |  |  |  |
| c | - das Zusammenwirken von Stoff-, Energie- und Datenflüssen sowie deren Funktion erkennen und beschreiben |  |  | Begründung | III |
|  |  | EIN |  | Der Kollektor kann das Wasser nicht auf die gewünschte Temperatur erwärmen, aber Warmwasser soll zur Verfügung stehen. |  |
|  |  | AUS |  | Damit die Wärmeenergie aus dem Speicher nicht über den Kollektor an die Umwelt abgegeben wird. |  |
|  |  | EIN |  | Zur Erwärmung des Wassers im Speicher und zum Schutz des Kollektors vor Überhitzung. |  |
| d | - den Einfluss der Technik auf Berufsfelder erkennen | Erläuterung, z. B.: erweiterte Kenntnisse und Fähigkeiten zu - Steuerungen von technischen Anlagen - naturwissenschaftlichen Zusammenhängen (Sonnenstandsveränderungen, Wärmespeicherkapazitäten) - Dachkonstruktionen - Wirtschaftlichkeitsberechnungen |  |  | II |

Hinweise zur Variation dieser Aufgabe

Beim Einsatz dieser Aufgabe in einer Lernsituation können folgende Veränderung Schüleraktivitäten unterstützen:

  - Eine solche Anlage kann auch real einschließlich der dazugehörigen technischen Dokumentation erkundet werden.

Die Urheberrechte von verwendeten Materialien aus anderen Quellen wurden gewissenhaft beachtet. Sollte trotz aller Sorgfalt dennoch ein Urheberrecht nicht berücksichtigt worden sein, so wird darum gebeten, mit dem LISA in Halle (Saale) Kontakt aufzunehmen.